АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ

 АВС-160-4 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2009 г.

Содержание

                                                                                                                                     С.


1 Описание и работа ………………………………………………..           4


1.1 Назначение аппарата …………………………………………….

4


1.2 Технические характеристики ……………………………………

5


1.3 Конструкция ………………………………………………………
6

2 Указания по использованию  …………………………………….        8

2.1 Эксплуатационные ограничения …………………………………        8

2.2 Подготовка аппарата к использованию ………………………….        9

2.3 Использование аппарата ………………………………………….       10

          2.4 Дополнительные функции………………………………………...       11

3 Техническое обслуживание ………………………………………        13

4 Текущий ремонт ……………………………………………………       13

5 Хранение …………………………………………………………….       14

6 Транспортирование ………………………………………………..       14

7 Сведения об утилизации ………………………………………….        15

Приложение А – Ссылочные  нормативные документы …………..        16  

	ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Ввиду постоянной работы по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения, в связи с чем возможны некоторые отличия конкретного исполнения изделия                  от изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации


Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для            ознакомления потребителей с аппаратом высокочастотным сварочным           для дуговой сварки АВС-160-4  (далее по тексту “аппарат”).


РЭ содержит сведения о технических данных, комплектности, а также указания по использованию и техническому        обслуживанию аппарата.

К работе с аппаратом допускается технический персонал, имеющий     специальную подготовку, изучивший его принцип действия, и использующий практические советы, изложенные в настоящем РЭ, с целью избежания сбоев     в работе.

	ВНИМАНИЕ!

При работе с аппаратом необходимо соблюдать правила безопасности,       изложенные в разделе 2 настоящего РЭ


1 Описание и работа

1.1 Назначение аппарата

1.1.1 Аппарат предназначен для обеспечения сварки на постоянном токе различных марок сталей и других металлов плавящимися электродами всех    типов диаметром от 2 до 3 мм по  ГОСТ 9466. Режим сварки – ручной дуговой.

1.1.2 Аппарат обеспечивает легкое зажигание и устойчивое горение дуги во всем диапазоне регулирования сварочного тока при номинальном (220 В), пониженном на 10% (198 В) или повышенном на 10% (242 В) напряжении

питающей сети при качестве энергии по ГОСТ 13109,при использовании сварочных кабелей, обеспечивающих падение напряжения в сварочной цепи  до    2 В.


1.1.3 Аппарат обеспечивает следующие эксплуатационные                        характеристики:

· климатическое исполнение У3.1 по ГОСТ 15150:

1) использование аппарата в закрытых помещениях и под навесом;

2) температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 (С;

3) относительная влажность воздуха 98 % при температуре плюс 25(С;

4) высота над уровнем моря не более 1000 м;

5) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.),            тип  атмосферы II (не допускается эксплуатация в среде, насыщенной пылью,      взрывоопасной, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и       изоляцию);

· степень защиты собственно аппарата и соединителей сварочной цепи IP21 (отсутствие непосредственного воздействия дождя) по           ГОСТ 14254;

· класс  по  способу  защиты человека от поражения электрическим       током – I по ГОСТ 12.2.007.0;
	ВНИМАНИЕ!

Защитное заземление аппарата в трехпроводной сети (2Р+ [image: image1.emf]), через контакт заземления на кабельной вилке. При подключении аппарата к двухпроводной сети контакт заземления кабельной вилки подключить к проводу защитного заземления.


· тепловой класс изоляции моточных изделий – В по ГОСТ 8865;

· группу механического исполнения М3  по ГОСТ 17516.1.

1.1.4 Аппарат обеспечивает автоматическое отключение выходной цепи: 

· при перегреве из-за нарушения условий эксплуатации.

1.1.5 Аппарат обеспечивает постоянное включение вентиляторов.

1.2 Технические характеристики 

Основные технические характеристики аппарата приведены в таблице 1

 
Таблица 1

	
	Наименование параметра
	Единицы измерения
	Норма

	1
	Напряжение питающей сети с допустимыми отклонениями
	В
	220 +11/(22

	2
	Частота питающей сети с допустимыми         отклонениями
	Гц
	50(1

	3
	Напряжение холостого хода на выходе аппарата, не более
	В
	100

	4
	Пониженное напряжение холостого хода,       не более
	В
	12

	5
	Пределы регулирования сварочного тока
	А
	30-160

	6
	Номинальный сварочный ток
	А
	160

	7
	Номинальное рабочее напряжение сварки, не менее
	В
	27

	8
	Минимальный сварочный ток, не менее
	А
	30

	9
	Номинальный режим работы                          ПН (160А,  + 40 (С)
	%
	40

	10
	Продолжительность цикла сварки
	мин
	5

	11
	Потребляемая мощность, не более
	кВт
	6

	12
	Потребляемый ток, не более
	А
	25

	13
	КПД аппарата при максимальной  нагрузке,  не менее
	%
	80

	14
	Масса аппарата, не более
	кг
	5

	15
	Габаритные размеры, не более
	мм
	330х145х215



 Диаметр электрода должен быть от 2 до 3мм включительно.

1.3 Конструкция

1.3.1 Конструктивно аппарат выполнен в одном корпусе.

Основные конструктивные элементы: передняя панель, задняя панель, дно, ремень для переноски, крышка.

Внешний вид и габаритные размеры аппарата указаны на рисунке 1.

1.3.2  На передней панели аппарата расположены:

· светодиод ПЕРЕГРЕВ;
          -   регулятор сварочного тока; 

· силовые разъемы:  («+» и «(»)  -  для подсоединения сварочных кабелей.
1.3.3  На задней панели аппарата расположены:

· сетевой выключатель;

· ввод сетевого кабеля;

· сетка, закрывающая вентиляторы принудительного охлаждения.
1.3.4 Температурный режим аппарата обеспечивается воздушным принудительным охлаждением с помощью вентиляторов. 

[image: image2.emf]3

2

330

5

4

1

6

145

ТОК А

~220В 50Гц

СЕТЬ

215

A

A

ABC160-4

ПЕРЕГРЕВ

1 -  ремень для переноски

2 -  светодиод ПЕРЕГРЕВ

3 -  регулятор задания тока

4 -  сварочные соединители

5 -  сетевой выключатель

6-  сетевой ввод 

Рисунок 1 - Внешний вид и  габаритные размеры

                              аппарата АВС-160-4

Масса, не более - 5кг


2 Указания по использованию

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается использование аппарата в среде, насыщенной пылью  (в том числе металлической), взрывоопасной, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию.

2.1.2 Запрещается использование аппарата на открытых площадках при атмосферных осадках.

2.2 Подготовка аппарата к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке аппарата

2.2.1.1 Эксплуатация и обслуживание аппарата требует соблюдения       «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей»               (ДНАОП 0.00-1.21), «Правил технической эксплуатации электроустановок            потребителей» (ПТЭ), «Правил  техники  безопасности   при  эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В» (ПТБ)  и требований системы стандартов безопасности  труда  (ССБТ).

2.2.1.2 При работе с аппаратом  необходимо  руководствоваться    требованиями:  ДСТУ 2456,  ГОСТ 12.3.003,  ГОСТ 12.2.007.0,    ГОСТ 12.2.007.8   и   ДНАОП 0.00-1.21.

2.2.1.3 К работе с аппаратом допускается обслуживающий персонал, имеющий удостоверение о присвоении ему квалификационной группы по электробезопасности не ниже II, проинструктированный с записью в журнале протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда и ознакомленный                 с настоящим  руководством  по эксплуатации.

2.2.1.4 Конструкцией  аппарата  обеспечивается  защита  человека  от        поражения электрическим током (смотри 1.1.3), при условии обязательного заземления корпуса аппарата и обратного провода. 

2.2.2 Подготовка к использованию

2.2.2.1 Распаковать аппарат. Внешний вид аппарата представлен на              рисунке 1

	ВНИМАНИЕ!

В случае хранения или транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности аппарат выдержать в сухом                   отапливаемом   помещении  не  менее  двух  часов


2.2.2.2 Перед включением нового аппарата или перед включением аппарата после длительного хранения (более 30 суток) необходимо проверить по           ГОСТ 23706 мегаоммером на 500 В постоянного тока электрическое сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 2,5 МОм.

Перед проверкой сопротивления изоляции, установить сетевой выключатель в положение ( «I».

Проверка сопротивления изоляции:

· между контактами вилки кабеля питания и корпусом аппарата;

- между контактами вилки кабеля питания и силовыми разъемами         сварочной цепи: «+»,  «(»;
· между соединителями сварочной цепи:   «+»,  «(»                                              и   корпусом аппарата.

После проверки, сетевой выключатель установить в положение  ( «О». 

В случае снижения сопротивления изоляции аппарат необходимо просушить путём обдува сухим воздухом с температурой до плюс 50 (С в течение не менее 1 часа. После просушки повторно проверить сопротивление изоляции.

2.3 Использование аппарата

2.3.1 М е р ы   б е з о п а с н о с т и

2.3.1.1 Работа с аппаратом разрешается только при наличии надёжного заземления. Следует помнить, что работа без заземления опасна для жизни.

2.3.1.2 Запрещается работа аппарата без крышки и перемещение его без отключения от сети.

2.3.1.3 Ремонт и обслуживание аппарата должны производиться

при отключенном сетевом выключателе и отключенной сети 220 В.

2.3.1.4 Аппарат нельзя считать обесточенным, при отключенном сетевом выключателе. Для снятия напряжения  с  аппарата  необходимо  отключить сетевой рубильник или отключающее устройство в питающей цепи  аппарата. 
2.3.2 Общие указания

2.3.2.1 Установка сварочного тока производится регулятором, расположенным на     передней панели аппарата (смотри рисунок 1).

2.3.2. Светодиод ПЕРЕГРЕВ красного свечения  блокирует работу аппарата при перегреве силовой схемы.

2.3.2.3 При установке сетевого выключателя, расположенного на задней панели в положение – I, аппарат готов к работе, при этом на выходных клеммах появляется напряжение ( 12 В (пониженное напряжение холостого хода). 


2.3.2.4 При перегреве силовой схемы срабатывает тепловая защита, работа аппарата блокируется, светодиод ПЕРЕГРЕВ светится. При снижении температуры ниже порога  срабатывания тепловой защиты аппарат возвращается в рабочее состояние.


2.3.2.5 После окончания работ аппарат должен быть выключен, сетевой выключатель в положение О, и отсоединён от сети питания. 


2.3.3 Работа с аппаратом


2.3.3.1 Собрать рабочее место согласно рисунка 2.


2.3.3.2 Установить сетевой выключатель в положение I, через 1сек. аппарат готов к работе.

         2.4 Дополнительные функции.

         2.4.1 Компенсация тока короткого замыкания, при укорачивании дугового промежутка и уменьшении напряжения дуги менее 10В происходит увеличение тока на 15% от заданного регулятором тока расположенным на передней панели аппарата.

        2.4.2 Антизалипание электрода, при продолжительности короткого замыкания в нагрузке более 1 с ток сварки падает до 0А. В таком состоянии аппарат может находиться бесконечно долго. Переход к сварке происходит автоматически при устранении короткого замыкания в нагрузке.

        2.4.3 Понижение напряжения холостого хода, в холостом режиме на выходе аппарата  присутствует напряжение мене 12В. При первом касании электродом изделия запускается основной источник и появляется сварочное напряжение. Переход в режим понижения напряжения холостого хода происходит при  обрыве сварочной дуги за время не более 0,5 с. 

       2.4.4 Блокировка работы при включении аппарата с закороченным выходом, если при включении аппарата в нагрузке короткое замыкание – аппарат находится в режиме рестарта, после устранения короткого замыкания аппарат готов к работе.
[image: image3.emf]5

1

3

2

6

4

 ~ 220B

     50 Гц

4- электрододержатель

5- струбцина

6- кабель сварочный

1- кабель заземления

2- вилка

3- кабель сварочный

АВС-160-4

--
Рисунок 2 - Схема рабочего места.  

3 Техническое обслуживание

Основные виды работ по техническому обслуживанию аппарата            приведены в таблице 2

Таблица 2

	Виды работ
	Периодичность

	1 Проверка контактов соединительных проводов и подтяжка их при необходимости
	Ежедневно

	2 Проверка состояния изоляции

соединительных проводов и, при

наличии повреждений, восстановление

изоляции
	Ежедневно

	3 Очистка аппарата, особенно защитных

 сеток вентиляторов, от пыли путем продувки сухим воздухом давление (2-3) атм.
	Раз в месяц

	4  Проверка электрического сопротивления изоляции по 2.2.2.2
	Раз в месяц

	5 Очистка от пыли и грязи резьбовых соединений на соединителях кабелей питания. Смазка тонким слоем циатим-203 по      ГОСТ 8773. 
	Раз в месяц

	6   По истечении гарантийного срока очистка

мягкой кистью и пылесосом внутренних    частей аппарата
	Раз в полгода


4 Текущий ремонт

4.1 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных нарушений работы аппарата приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень возможных нарушений работы аппарата

	
	Описание 

последствий отказов              и повреждений
	Возможные           причины
	Указания по устранению отказов и      повреждений
	Примечание

	1
	При подаче сетевого напряжения  аппарат не включается
	Обрыв в кабеле        питания

Нет контакта                в  розетке
	Отремонтировать или заменить кабель     питания

Отремонтировать или заменить розетку
	



Продолжение таблицы 3

	
	Описание 

последствий отказов              и повреждений
	Возможные     причины
	Указания по устранению отказов и      повреждений
	Примечание

	2
	Отсутствует ток в сварочной     цепи.

Светодиод ПЕРЕГРЕВ светится
	Сработала  тепловая     защита
	Обеспечить   охлаждение   аппарата
	

	
	
	
	
	


5 Хранение

5.1 Аппараты должны храниться в отапливаемом хранилище при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 (С и относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 25 (С в соответствии с ГОСТ 15150.

В помещении для хранения аппаратов не должно быть паров кислот,      щелочей и других агрессивных жидкостей, разрушающих металлы и изоляцию.

5.2 Не допускается нарушения целостности пломб.

6 Транспортирование

6.1 Условия транспортирования аппаратов в части механических факторов должны соответствовать условиям С  по ГОСТ 23216, а в части воздействия климатических факторов внешней среды  группа 5 (ОЖ4)  по ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование разрешается железнодорожным, автомобильным,

воздушным транспортом и водным путём (кроме моря) при условии соблюдения требований, установленных манипуляционными знаками:

«Хрупкое. Осторожно»; «Беречь от влаги»; «Верх»; «Штабелировать                запрещается»,  нанесёнными на транспортную тару, и с общим числом перегрузок не более четырех.

При транспортировании должны соблюдаться правила перевозки и крепления грузов, действующие на соответствующем виде транспорта.

6.3 Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках  не  должны  превышать  трех  месяцев.

7 Сведения об утилизации


Аппарат не содержит составных частей, представляющих опасность для окружающей среды при подготовке к отправке его на утилизацию.

Приложение А 

(обязательное)

Перечень ссылочных нормативных документов 


Таблица А.1 

	Обозначение документа, на который дана ссылка
	Номер пункта РЭ,  в котором дана ссылка

	ДСТУ 2456-94

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки
	2.2.1.2

	ГОСТ 12.2.007.8-75

Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
	2.2.1.2

	ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
	1.1.3; 2.2.1.2

	ГОСТ 12.3.003-86


	2.2.1.2

	ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности
	2.2.1.2

	ГОСТ 13109-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
	1.1.2

	ГОСТ 8773-73

Смазка ЦИАТИМ-203.Технические условия
	3

	ГОСТ 8865-93

Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
	1.1.3

	ГОСТ 9466-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
	1.1.1

	ГОСТ 14254-96

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
	1.1.3

	ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия.  Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
	1.1.3; 5.1; 6.1

	ГОСТ 17516.1-90

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
	1.1.3

	ГОСТ23216-78 

Изделия электротехнические. Требования к хранению, временной противокоррозионной защите, упаковке. Общие требования и методы        испытаний
	6.1

	ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей


	2.2.1.2



Продолжение таблицы А.1

	Обозначение документа, на который дана ссылка
	Номер пункта РЭ,  в котором дана ссылка

	ГОСТ 23706-93

Приборы аналоговые показывающие  электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6.

Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления и приборам для измерения активной проводимости)


	2.2.2.2








PAGE  
5

