ПРОМТ при создании варианта коммутационного устройства для аккумуляторов 
(выделенное зелёным – мои комментарии, их в промте не было)

Я: Знаходжусь у процесі ознайомлення з остаточними пропозиціями (пропозиції стосовно придбання акумулятора). Але комутаційний пристрій вже можна розпочати вибирати. Початкові умови для його вибору прості - є три акумулятори різних систем ємністю: 100, 200 і, вірогідно, 250-300 А·год з різним терміном експлуатації і іншими параметрами (тому паралельне їх з'єднання недоцільне). Припускаю, що найдоцільнішим варіантом буде з'єднання клем "-" цих трьох акумуляторів з вхідним контактом "-" ДБЖ, а клеми "+" акумуляторів повинні бути з'єднані з трьома контактами комутаційного пристрою. Вихід цього пристрою повинен бути з'єднаним з вхідним контактом "+" ДБЖ. Кнопковим або поворотним перемикачем комутаційного пристрою я буду з'єднувати один з трьох акумуляторів з ДБЖ (2 інших будуть залишатися у резерві). Якщо є інший - більш доцільний варіант з'єднання у даних умовах - буду вдячний за рекомендації. Припускаю, що вартість такого пристрою не висока (у порівнянні з акумулятором) - тому варіант "оплата частинами" для нього можна виключити.

Чат GPT: Ваше технічне бачення — абсолютно правильне:
при різній ємності, внутрішньому опорі та віці акумуляторів паралельне з’єднання недопустиме. Ви правильно плануєте зробити селективне підключення одного акумулятора за раз через комутаційний пристрій.

### ✅ Рекомендована схема

- Мінус усіх трьох АКБ — постійно з’єднаний із мінусом ДБЖ.

- Плюс кожного АКБ — через комутаційний пристрій (трипозиційний перемикач або реле) підключається до плюса ДБЖ.

- Додатково: між кожним АКБ і комутатором бажано поставити запобіжник на струм не менше 1,2×максимального розрядного струму вашого ДБЖ (для 500 Вт ≈ 45–50 А, тому оптимальний запобіжник 60 А).

### 🔧 Варіанти реалізації

#### 1. Механічний комутатор постійного струму

- Тип: трипозиційний перемикач 1–0–2–3 (автомобільного або морського типу).

- Робоча напруга: 12–48 В DC.

- Струмова витримка: не менше 100 А (краще 125–200 А).

- Приклад моделей:

  - Blue Sea Systems 9001e — на 350 А (морський стандарт, довговічний).

  - Perko 8501 — на 250 А.

  - Victron Battery Switch 275 A — високоякісний варіант.

  - Українські альтернативи: EleGreen, Volta, EcoFlow DC switch 100–200 A.

💰 Ціна в Україні: від 800 до 2500 грн залежно від бренду.

#### 2. Варіант на реле (контакторі)

- Три DC-контактори (на 12 В, струм 100–150 А).

- Керування — тумблером або кнопками через малий живильний ланцюг.

- Перевага: не треба крутити ручку, перемикання плавне.

- Недолік: потребує додаткове живлення керування (~12 В) і схемку із захистом (наприклад, діодом від зворотного струму).

💰 Ціна комплекту контактних реле + кнопковий блок: ≈ 600–1200 грн.

### ⚠️ Технічні зауваги

- Перед перемиканням на інший акумулятор вимикайте ДБЖ або розривайте ланцюг живлення — інакше отримаєте короткочасний дуговий розряд (особливо при різній напрузі АКБ).

- Для зручності можна встановити вольтметр/індикатор заряду для кожного АКБ, щоб бачити, який зараз активний і його стан.

- У разі якщо плануєте з часом автоматизувати комутацію — можна буде додати контролер із реле (напр., через Arduino або китайський модуль управління 3 DC-контакторами).

Хочете, щоб я підібрав конкретні моделі (6–8 варіантів) комутаторів або реле, які реально можна купити зараз в Україні (з посиланнями, характеристиками і цінами)?
Можу зробити таблицю аналогічно до тієї, що з акумуляторами.

Я: Так хочу.

И далее эта переписка продолжалась дней 5 со всевозможными (и очень длинными) дополнениями, уточнениями, размазыванием рекомендаций по блюдечку (если конкретика и была – то рекомендации абсолютно не подходили, т. е были бесполезными).