Одна из компактных модификаций

квартирного счетчика воды с контролем ее температуры
Счетчик горячей воды электронный компактный
ЛВ–4Т-к
АРХИМЕД
Счетчик воды АРХИМЕД со встроенным датчиком температуры, разработан в 2008 году, предназначен для измерения потребленного объема горячей воды, с одновременным контролем качества ее подогрева.

[image: image1.jpg]



Этот прибор совмещает в себе функции горячеводного расходомера, цифрового датчика температуры, за счет встроенного датчика в корпус водомера и электронного вычислителя, максимально упрощая условия монтажа и эксплуатации.

Вычислитель подсчитывает объем протекающей воды и записывает вычисленное значение в соответствующую тарифную ячейку, исходя из реальной температуры горячей воды.

Значения объема фиксируется нарастающим итогом. В ячейку «V гор. воды» записывается потребленный объем горячей воды без учета ее температуры. В ячейку «V г. в. подогрев» записывается скорректированный по температуре объем воды из соответствующих тарифных ячеек.
Расчет начислений за полученные услуги водоснабжения произвести очень просто, необходимо в конце расчетного периода снять показания с тарифных ячеек «V гор. воды» и «V г. в. подогрев».

По насчитанному объему воды в ячейках «V гор. воды» начисления проводятся за объем потребленной воды без учета ее подогрева (как за холодную), а за подогрев воды начисления проводятся по насчитанному объему в ячейке «V г. в. подогрев», где уже использованы все соответствующие коэффициенты.
Допустимые отклонения точности счетчика горячей воды при измерении объема:

в верхнем диапазоне измерения Qt - Qmax 
 ( 2%;

в нижнем диапазоне измерения Qmin - Qt 
 ( 5%.

Предел абсолютной погрешности при измерении температуры горячей воды 
( 0,5 оС.

Электропитание автономное – срок службы батареи 6 – 8 лет.







