## Настройка роутера DIR-615 для полноценной работы в сети 2КОМ (интернет, DC++, IPTV).

Если у вас Dir-615 H/W C2 с прошивкой 3.02, то вам необходимо обновить прошивку до версии 3.03RU или старше.

- Настройка доступа в Интернет

- Настройка корректной работы DC++

- Настройка работы IPTV

- Настройка WiFi

### Настройка доступа в Интернет

Наберите в адресной строке Вашего браузера адрес роутера, по умолчанию это 192.168.0.1

В появившемся окне просто нажмите кнопку "Login"

Теперь нажмите кнопку "Manual Internet Connection Setup"

В поле "My Internet Connection is:" выберите "Russian PPTP (Dual Access)"

Далее в секции "RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS) Internet Connection Type :" выберите Static IP
В поле PPTP IP Address укажите ваш IP адрес по договору.
В поле PPTP Subnet Mask укажите 255.255.255.0
В поле PPTP Gateway IP Address укажите адрес вашего шлюза. Обычно это такой же адрес как и Ваш IP, только последняя цифра 2
В поле PPTP Server IP or Name укажите тоже что и полем выше
В поле User укажите ваш логин
В поле Password укажите ваш пароль
В поле Verify Password повторите пароль еще раз
В поле Reconnect Mode: выберите "Always on" или "On Demand". В случае "On Demand" если вы не будете пользоваться интернетом в течении 5 минут, то роутер будет разрывать соединение, а когда вы вновь будете обращаться к интернет ресурсам, то роутер автоматически восстановит соединение.
В поле Maximum Idle Time укажите сколько времени ждать перед разьединением соединения (для режима "On Demand").
В поле Primary DNS Server укажите 0.0.0.0
В поле Secondary DNS Server укажите 0.0.0.0
В поле MTU укажите 1400
В поле MAC Address укажите мак адрес вашей сетевой карты, для этого нажмите "Clone Your PC`s MAC Address"

Теперь нажмите кнопку "Save Settings" в верхней части окна.

Все, минимальная настройка роутера завершена. 
После перезагрузки роутера, должно установиться соединение с интернет.
Если соединение будет установлено, то в окне статуса вы должны увидеть приблизительно следующее:

### Настройка корректной работы DC++

Для корректной работы Файл-обменной сети DC++ необходимо донастроить Ваш роутер.
Сначала зарезервируем за конкретными компьютерами, конкретные IP адреса.
Для этого открываем Setup -> Network Settings и в секции "Add DHCP Reservation":
Далее из списка "Computer Name" выберите нужный компьютер. После этого все поля заполнятся и вам останется только нажать кнопку "Save".
Теперь нажмите кнопку "Save Settings" в верхней части окна.

Теперь необходимо настроить "Port Forwarding" . Это необходимо для корректной работы активного режима и поиска.
Для настройки Вам нужно перейти в раздел "Advanced", выбрать "Port Forwarding".
В поле "Name" первого правила Укажите название DC++,
затем укажите в полях TCP и UDP укажите порт 4000
Из меню "Computer Name" выберите компьютер, который вы выбирали при резервировании IP адреса и нажмите кнопку "<<", которая находится слева от списка.
В случае если вы хотите работать в DC++ с нескольких компьютеров, то проделайте все теже самые операции что и для первого компьютера, но вместо 4000 портов указывайте 4001, 4002, 4003 и т.д.
Другими словами, каждый компьютер должен работать в DC++ по своим портам.
Первый компьютер по порту 4000, второй по 4001, третий по 4002 и т.д.
Теперь нажмите кнопку "Save Settings" в верхней части окна.
Все. Теперь и DC++ будет корректно работать.

### Настройка работы IPTV

Теперь самое простое. Настройка IP телевидения.

Если вы читаете эту инструкцию не с самого начала, убедитесь что у вас выбран тип соединения Russian PPTP. О том как это сделать смотрите здесь. 

Если у вас Dir-615 H/W C2 с прошивкой 3.02, то вам необходимо обновить прошивку до версии 3.03RU или старше. 

Для настройки откройте раздел "Advanced", выберите пункт "Advanced Network" и внизу открывшейся странице поставьте галочку в поле "Enable Multicast Streams".
Теперь нажмите кнопку "Save Settings" в верхней части окна и в следующем окне нажмите кнопку "Reboot".
Все. Теперь Ваш роутер полностью настроен и готов к работе.
Желаем приятной работы.

### Настройка WiFi

Для настройки WiFi перейдите в раздел SETUP и выберете пункт WIRELESS SETTINGS, после чего нажмите кнопку Manual Wireless Network Setup.

На появившейся странице можете изменить имя вашей WiFi сети со стандартного "dlink" на что-нибудь другое, по вашему вкусу. Например: 2KOM_WiFi. Убедитесь, что в пункте Enable Wireless стоит галочка и выбран режим Always.

Далее для того чтобы доступ к вашей WiFi сети имели только вы, нужно включить защиту. Защита осуществляется путем шифрования радиосигнала с помощью кодового слова. Шифрование бывает двух видов: WEP и WPA2. Так как WEP шифрование при желании взламывается довольно легко и быстро, мы реккомендуем вам использовать WPA шифрование. Для этого в поле Security Mode выбираем WPA-Personal. После выбора у нас открывается вторая часть страницы, в которой нам надо указать то самое кодовое слово, с помощью которого и будет шифроваться сигнал вашей WiFi сети. 
Кодовое слово должно быть от 8 до 63 символов. 
Введите кодовое слово в поле Pre-Shared Key. Воизбежании лишних проблем, вводите кодовое слово латиницей.

Нажмите кнопку Save Settings

В принципе настройка сети завершена. Но если вы хотите еще больше защитить свою сеть, то можете ограничить доступ к вашей сети путем фильтрации MAC адресов сетевых устройств (Компьютер, ноутбук, коммуникатор, игровая приставка и т.д). MAC адрес - это уникальный шестнадцатеричный серийный номер, назначаемый каждому сетевому устройству Ethernet, для идентификации его в сети. Проще говоря, это как госномер на автомобиле.

Для фильтрации сетевых устройств перейдите в раздел ADVANCED -> NETWORK FILTER и в поле Configure MAC Filtering below: выбираем второй пункт "Turn MAC Filtering ON and ALLOW computers listed to access the network" (по-русски говоря "Включить MAC фильтрацию и позволить перечисленным устройствам подключаться к сети).

Теперь в поле MAC Address впишите MAC адреса устройств, которые должны иметь доступ к сети. Если устройство в текущий момент подключенно к Вашей сети, то оно будет отображено в поле "DHCP Client List". Вы можете его выбрать из выпадающего меню и нажать кнопку "<<" 
По окончании ввода MAC адресов нажмите кнопку Save Settings.

Теперь ваша WiFi сеть настроена и готова к работе. К ней могут подключиться только те люди кто знает ваш кодовый ключ сети и чье устройство прописанно в сетевом фильтре (Network Filter).