Счетчик горячей воды электронный

ЛВ–4Т-г
[image: image1.jpg]


Счетчик горячей воды электронный ЛВ-4Т-г - одна из компактных модификаций прибора ЛВ-4Т, отличающийся от базового варианта наличием в комплекте одного преобразователя расхода – горячеводного, предназначен для измерения потребленного объема горячей воды, с одновременным контролем качества ее подогрева.

УЧЕТ И ВЫЧИСЛЕНИЕ:

Прибор прост в использовании. Для расчета начислений за полученные услуги горячего водоснабжения необходимо в конце расчетного периода снять показания с тарифных ячеек «V гор. воды» и «V г. в. подогрев».

По насчитанному объему воды в ячейках «V гор. воды» начисления проводятся за объем потребленной воды без учета ее подогрева (как за холодную), а за подогрев воды начисления проводятся по насчитанному объему в ячейке «V г. в. подогрев», где уже использованы все соответствующие коэффициенты.
Значения объема фиксируется нарастающим итогом. В ячейку «V гор. воды» записывается потребленный объем горячей воды без учета ее температуры. В ячейку «V г. в. подогрев» записывается скорректированный по температуре объем воды из соответствующих тарифных ячеек:

· из тарифной ячейки «V г. в. ( 40 оС» услуга не учитывается;

· из тарифной ячейки «V г. в. 40-44 оС» учитывается 70 % услуги;

· из тарифной ячейки «V г. в. 45-49 оС» учитывается с 90 % услуги;

· из тарифной ячейки «V г. в. > 50 оС» учитывается 100 % услуги.

КОНФИГУРАЦИЯ:

В состав комплекта входит: - электронный вычислитель ЛВ;

- цифровой датчик температуры DT05;

- преобразователь расхода – ПРГ для установки на трубопроводе горячего водоснабжения.
Допустимые отклонения точности счетчика воды при измерении объема:

- в верхнем диапазоне измерения Qt - Qmax 
 ( 2%;

- в нижнем диапазоне измерения Qmin - Qt 
 ( 5%.

Предел абсолютной погрешности при измерении температуры горячей воды 
( 0,5 оС.
Электропитание автономное – срок службы батареи 6 – 8 лет.







