
[image: image1.png]


 ПрАТ “Завод “Ніжинсільмаш”                                                         ПрАО “Завод “Нежинсельмаш”
16600, м.Ніжин, Чернігівська обл.                                                            16600, г.Нежин, Черниговская  обл.

вул.Шевченка,109/1                                                                                    ул.Шевченко, 109/1
Тел.: (04631)  5-19-43                                                                      Тел.: (04631)   5-19-43

Тел./факс:      5-12-48                                                                      Тел./факс:       5-12-48

Відділ збуту: 3-16-19                                                                     Отдел  сбыта: 3-16-19
Факс           5-24-87                                                                          Факс          5-24-87 
                                                      14311643
 
	 selmash-nezhin@rambler.ru
	
	selmash-nezhin@rambler.ru


Коммерческое предложение
Оборудование  для  содержания  кур-несушек  в  многоярусных  клеточных  батареях  этажерчатого  типа  ОКН-4/1
Здание:  -   внутренняя  длина


-           м


       - внутренняя ширина


-           м


       - внутренняя  высота по стене
-
 м

Одна батарея 4-х ярусная.  

Общее  количество  птицемест        -          3024 гол.
  1. Каркас  клеточной  батареи
Каркас  состоит  из  секций



                   18

	Длина  секции
	1800мм

	Ширина  батареи 

Высота каркаса батареи 4-ох ярусной                                                                                                                          
	1320мм

2535 мм

	Ширина  батареи по желобам кормлення
	1320мм

	Ширина  гнезда
	60 см

	Глубина  гнезда
	50см

	Высота  гнезда  по  фронту
	45 см

	Площадь  гнезда
	3600 см2

	Количество  голов  в  гнезде
	7

	Площадь  на  голову
	428 см2

	Фронт  кормления  на  голову
	8,57 см


            Рамы  каркаса  поставляются  в  сборе  с  перегородками и кронштейнами под установку желобов комления и поликов. Стойки  рам  изготовлены  из  оцинкованной  стали,  перегородки  из  сетки,  расстояние  между  рамами 600 мм. Рамы  имеют  установочные  винты  для  регулирования  высоты, диапазон регулирования – 60 мм.

Полики гнезда изготовлен  из  сетки  50х25 мм,  диаметр проволоки       2,8 мм.  Наклон  поликов 8º  для  плавного  скатывания  яиц.


 Проволочные решетки задней  стенки  гнезда и сетчатые перегородки обеспечивают хорошую освещенность и превосходную циркуляцию воздуха для лучшего освещения в гнездах. При этом снижаются затраты энергии на вентиляцию оборудования и обеспечивается подсушка помета на транспортерных лентах. 

Дверки, открывающиеся в плоскости передней стенки гнезда, позволяют легко, не травмируя птицу, производить ее посадку и высадку. 
  
Соединенные  вместе  элементы  каркаса  обеспечивают  жесткую,  непрогибаемую  конструкцию  батарей,  что  гарантирует  длительную  и  надежную  эксплуатацию  оборудования. 

Используемые материалы клеточных батарей позволяют производить как сухую очистку оборудования при смене поголовья, так и горячую мойку под давлением. Для удобства обслуживания  верхних ярусов предусмотрена тележка-стремянка.

2. Система  поения
На  каждом  ярусе  вдоль  задних  стенок  гнезд  располагаются  линии  поения  из  пластмассовых труб  22х22мм,  в  которые  ввинчены  ниппельные  поилки из нержавеющей стали, производительностью 100  мл/мин.  Поилки  располагаются в зоне перегородок и посредине гнезд . Нагрузка  на  поилку  составляет  16  голов.  Под  каждой  нипельной поилкой  устанавливается  каплеуловитель.  На  стойке  передней  расположена  система  баков,  обеспечивающая  подачу  воды  в  линии  поения  под  необходимым  давлением. Возле стойки задней каждая линия поения заканчивается прозрачным шлангом.
3.Узел  подготовки  воды
 Узел  подачи  и подготовки  воды устанавливается на вводе в птичник и комплектуется регулятором давления, счетчиком воды, фильтрами, вентилями и медикатором.
4.Кормление
Мобильные  бункерные  раздатчики  кормов  обеспечивают  одновременную  выдачу  корма  во  все  кормушки.  Оригинальные  дозаторы  обеспечивают равномерную выдачу  корма  в  количестве 120 гр. на голову в сутки за 3-4 цикла кормления.  
Кормовые  желоба  из  оцинкованной  стали  с высоким внутренним бортом предотвращают потерю корма.

Передвижение мобильных бункеров осуществляется вручную.

5.Сбор  яиц
Сбор  яиц  с  клеточных  батарей  осуществляется  вручную

6. Система  уборки  помета
Уборка  помета  осуществляется  при  помощи  ленточных  транспортеров. Ленточное  пометоудаление  дает  возможность  производить  уборку  помета  всего  один  раз  в  3 - 4  дня.

Полипропиленовые  пометоуборочные  ленты обеспечивают  работоспособность  на  протяжении  всего  периода  эксплуатации.

На каждом ярусе иметься ручной привод лент.
 Специальные  скребки  под  пометоуборочной  лентой  на  стойке  задней  обеспечивает  удаление  помета,  пыли,  перьев.

Уборка помета с помещения осуществляется с помощью подручных средств.

Стоимость оборудования для содержания кур-несушек 

ОКН-4/1  (без системы микроклимата) составляет  - 

228 024 грн. с НДС, на условиях поставки  франко-завод  г. Нежин. 
Цены по состоянию на  12.06.2014 г.
Приложение: Схема размеры оборудования 

Данное предложение действительно на протяжении 60 дней.
Председатель  правления

ПрАО «Завод «Нежинсельмаш»

             
В.В.Загурский

